西南药业股份有限公司

突发环境事件风险评估报告

重庆市化工研究院

项目名称：西南药业股份有限公司突发环境事件风险评估

委托单位：西南药业股份有限公司

评估单位：重庆市化工研究院

现场评估专家组:   黄力武    组长     教授级高工

童登友    成员     高级工程师

项目负责人:  童登友

编写人员:

熊安银     安全评价师      黄力武     环评工程师

方翼华     安全评价师      童登友    安全评价师

前  言

西南药业股份有限公司为全国重点医药制剂企业，国家大型二类企业，重庆市股份制首批试点企业和上市公司。公司前身为西南制药三厂，成立于50年代初期。1992年5月经重庆市体改委批准进行股份制改造，同年11月9日正式成立西南药业股份有限公司，2002年加盟太极集团，现为太极集团全资子公司。公司地处重庆市沙坪坝区天星桥，厂区占地面积面积100万m2，现有职工约2000余人，专业技术人员1000余人。

公司生产车间主要有粉针剂车间、冻干车间、针剂车间、大输液车间、片剂车间，现主要产品有片剂、小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂、冻干粉针剂等各类药品，各产品年产量为：冻干粉针剂1800万瓶/年，粉针剂9400万瓶/年，小容量注射剂6亿支/年，大容量注射剂11300万瓶（袋）/年（其中玻璃瓶7000万瓶/年，软袋4300万袋/年），片剂90亿片/年，口服液225万升/年。

西南药业股份有限公司生产过程中涉及的环境风险物质主要有盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、酒精、八角茴香油、二甲基硅油、司班60、机油（含废机油）、生物碱等。存在泄漏、火灾、爆炸、中毒的环境风险，根据《重庆市环境保护条例》、《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）及《重庆市环境保护局关于印发推进突发事件风险管理工作实施方案的通知》（渝环[2015]262号）的要求，该公司于2015年8月首次进行了环境风险评估，并编制了突发环境事件应急预案,在沙坪坝区环保局备案。

由于上次风险评估已满三年，且《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）已于今年3月1日实施。根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）对企业环境风险评估的要求，西南药业股份有限公司应重新划定企业环境风险等级，编制环境风险评估报告。

西南药业股份有限公司委托重庆市化工研究院承担该公司的环境风险评估工作。我院接受委托后组织编制人员进行实地调查、踏勘和资料收集，结合公司特点、性质、生产规模和环境状况，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），其中企业环境风险等级按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进行确定，编制完成了《西南药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》。

本报告编制过程中得到了重庆市沙坪坝区环保局，西南药业股份有限公司的大力支持和精心指导，在此一并致谢！

目  录

1	总则	1

1.1评估目的	1

1.2评估原则	1

1.3评估依据	1

1.3.1环境保护法律法规及有关政策	1

1.3.2环境风险评价规范和标准	2

1.3.3有关资料	2

1.4评估范围	3

1.5评估内容	3

2	资料准备与环境风险识别	1

2.1企业基本信息	1

2.1.1企业简介	1

2.1.2总平面布置	1

2.1.3地理位置与交通	2

2.1.4地形和地貌	2

2.1.5气候气象	2

2.1.6水文条件	4

2.1.7环境功能区划	4

2.2企业周边环境风险受体情况	4

2.3工艺流程	5

2.4产品原料情况	10

2.5三废情况	13

2.6环境风险单元及现有环境风险防控与应急措施情况	14

2.7现有应急资源情况	16

3	突发环境事件及其后果分析	19

3.1突发环境事件情景分析	19

3.2环境风险物质的扩散途径	20

3.3突发环境事件影响分析	20

4	现有风险控制和应急措施差距分析	22

5	完善环境风险防控和应急措施的实施计划	25

6	企业突发环境事件风险评估	26

6.1企业突发大气环境事件风险分级	26

6.2突发水环境事件分级	29

6.3企业突发环境事件风险等级确定	33

6.4企业风险等级调整	33

6.5企业突发环境事件风险评估结论	33

7	附录	35

# 总则

## 1.1评估目的

（1）通过对企业环境风险源、现有防控措施等进行全面排查，结合周边环境敏感目标情况，综合分析和评估企业存在的环境风险现状与风险防控能力，确定环境风险等级，提出科学合理的整改措施和建议，提高企业环境风险防范与控制水平，从源头上预防和减少不稳定因素的出现，从技术、工程和管理上降低企业发生突发环境事件的几率，确保环境安全。

（2）通过对企业进行环境风险评估全过程的摸排与研判，梳理并建立企业环境风险源基础数据库和空间数据库，摸清企业环境风险现场技术防控能力和救援能力家底，帮助企业编制或修订突发环境事件应急预案，为企业和环境管理部门环境风险防范管理体系建设提供技术支撑，为政府环境监督管理部门实行环境安全监察提供依据。

## 1.2评估原则

（1）严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，对企业进行科学、客观、公正、独立的评估；

（2）采用可靠、适用的评估技术和评估方法对项目进行定性、定量评估，遵循评估针对性、技术可行性、经济合理性、应急可操作性等原则，提出消除或减弱企业环境风险隐患的技术和管理措施建议；

（3）真实、准确地作出评估结论。

## 1.3评估依据

### 1.3.1环境保护法律法规及有关政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令第九号，2014年4月24日)；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号，2007年11月1日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(（中华人民共和国主席令第三十一号，2015年8月29日)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(中华人民共和国主席令第八十七号,2017年6月27日修订)；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(国家主席令第58号，2016年11月7日修订)；

（6）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

（7）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（8）《突发环境事件应急预案管理办法》（环境保护部令第34号）；

（9）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部公告2016年第74号）；

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号国务院令，第645号修正）；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（12）《关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》（环办[2014]34号）；

（13）《重庆市环境保护条例》（重庆市人民代表大会常务会员会公告﹝2017﹞第11号）；

（14）《重庆市环境保护局关于印发推进突发事件风险管理工作实施方案的通知》（渝环〔2015〕262号）；

（15）《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环〔2017〕130号）。

### 1.3.2环境风险评价规范和标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（3）《危险化学品目录》（2015年版）；

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

(6)《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）；

(7) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；

(8) 《化学品分类和标签规范》（GB30000.2～GB30000.28-2013）；

（9）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（10）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

### 1.3.3有关资料

（1）化学品安全技术说明书

（2）《西南药业股份有限公司注射剂车间GMP技术改造项目环境影响报告表》（2013年）

（3）《西南药业股份有限公司突发环境事件风险评估报告》（2015.08）

（4）《西南药业股份有限公司突发环境事件应急预案》（2015年版）

（5）西南药业股份有限公司提供的其他技术资料和文件

## 1.4评估范围

本次环境风险评估的范围为西南药业股份有限公司现役生产装置、储存设施、公用工程、环保工程，以及水环境通道、大气环境通道、厂区周边环境风险受体。

## 1.5评估内容

企业环境风险评估的内容主要包括：资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级等。

对于一般风险企业，只记录评估过程；对于较大及重大环境风险企业，还应进行可能发生突发环境事件分析，提出环境风险防控措施对策建议。评估程序见图1-1。

资料收集

实地踏勘

专家咨询

环境风险源辨识与排查

生产、储存、治理工段环境风险源排查

环境通道风险排查

环境风险受体排查

环境应急能力风险排查

生产环节

环境法律责任风险排查

储存环节

污染治理环节

大气排放系统

水排放系统

大气环境敏感目标

水环境敏感目标

环境风险评估

源项分析、预测

提出环境风险防控措施建议

撰写环境风险评估报告

协助完善公司环境应急管理体系（包括协助修订应急预案）

污染源

危险源

危险源

危险源

污染源

图 1-1企业突发环境事件风险评估流程示意图

# 资料准备与环境风险识别

## 2.1企业基本信息

### 2.1.1企业简介

西南药业的前身为原中央制药厂暨麻醉药品经理处（1928年建厂于南京），抗战期间迁至重庆；1950年改名为西南制药三厂；1992年更名为西南药业股份有限公司；1993年成为中国第二家医药上市公司；2002年并入太极集团，开启新的篇章，持续发展带动公司产销均过50亿。

公司地处重庆市沙坪坝区天星桥，厂区总面积100万m2，现有职工近2000人，专业技术人员1000余人。公司基本情况见表2-1。

- 基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 西南药业股份有限公司 |
|  | 公司地址 | 重庆市沙坪坝区天星桥正街21号 |
|  | 统一社会信用代码 | 915000003316906249 |
|  | 企业法人 | 鲜亚 |
|  | 联系人 | 张瑀桐 |
|  | 联系电话 | 89855127 |
|  | 中心经纬度 | 东经106°25′59″、北纬29°34′16″ |
|  | 行业类别 | 化学药品制剂制造 |
|  | 建设时间 | 1953年 |
|  | 投产时间 | 1953年 |
|  | 企业规模 | 冻干粉针剂1800万瓶/年，粉针剂9400万瓶/年，小容量注射剂6亿支/年，大容量注射剂11300万瓶（袋）/年（其中玻璃瓶7000万瓶/年，软袋4300万袋/年），片剂90亿片/年、口服液225万升/年 |
|  | 从业人数 | 1800余人 |
|  | 占地面积 | 11.7万m2 |
| 14 | 涉及环境风险物质 | 盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、酒精、八角茴香油、二甲基硅油、司班60、机油（含废机油）、生物碱 |

### 2.1.2总平面布置

西南药业股份有限公司的办公楼、综合楼和质检中心位于厂区西部。公司另有5个生产车间，分别为冻干车间、粉针车间、大输液车间（大容量注射剂）、针剂车间（小容量注射剂）和片剂车间。针剂车间位于厂区中西部、办公楼东侧；粉针车间位于厂区西南、办公楼南侧；冻干车间位于厂区中东部、片剂车间东南侧；大输液车间位于厂区东部、冻干车间东侧；污水处理站位于厂区北部，片剂车间北侧。锅炉房位于厂区南部，冻干车间西侧。厂区内道路环绕，绿化较为全面。

厂区总平面布置见附图。

### 2.1.3地理位置与交通

重庆市沙坪坝区位于重庆市主城区西南面，东经106°14′36"~106°31′35"，北纬29°27′13"~29°46′36"。是重庆市的中心地带。东与江北区、渝北区相邻，东南与渝中区接壤、东北与北碚区童家溪镇、歇马镇相连，南与九龙坡区金凤镇和含谷镇相靠，西接壁山县。沙坪坝区政府在凤天路。

西南药业股份有限公司位于重庆市沙坪坝区天星桥正街21号，地处重庆市沙坪坝区天星桥段。厂区有道路与天星桥正街相连，地理位置优越，交通方便。

公司地理位置见附图。

### 2.1.4地形和地貌

沙坪坝区地貌归属于川东平行岭谷低山丘陵区的一部分，受地质结构的影响和嘉陵江、长江的切割作用，形成东北高，西南低，相对高差513.3米。地貌有浅、中丘、深丘和背斜低山、倒置低山等类型。地形发育受构造和岩性的控制，一般背斜呈山，向斜为宽谷丘陵，丘陵占全区的82.4%。中部歌乐山海拔 高度在550～650m 之间，最高峰歌乐山云顶寺海拔680.25m。

西南药业股份有限公司所在地及周边范围无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

### 2.1.5气候气象

重庆属中亚热带季风气候，温暖湿润，总的气候特征是：气候温和、雨量充沛、冬暖春早、夏热秋短、降水四季分布不匀、日照少、湿度大、霜雪少、雾日多、风速小。沙坪坝区的地面风场受河谷风影响，各季均以NW风为主导风，年均11.8%，夏季高达15.1%，秋季10%；次主导风以NNW为主，各季及全年均在10%左右。地面风场集中在偏北区域，WNW到ENE方位共占49.6%。静风频率较高，占25%左右，秋冬高，春夏低。区域大气稳定度以中性(D类)为主，近地层有逆温现象。

重庆市沙坪坝区常规气象参数为：

年平均气温             17.9℃

最热月气温             36~38℃

极端最高气温           43.0℃

最冷月气温             7.4℃

极端最低气温           -2.5℃

平均相对湿度           79%

年均降雨量             1204.4mm

年日照时数             1233.7小时

年均雾回数             43天

无霜期                 320-350天

主导风向               NW

次主导风向             NNW

平均风速               1.3m/s

最大风速               26.7m/s

图2-1  沙坪坝区四季及全年风速玫瑰图

### 2.1.6水文条件

沙坪坝区河流水系中主要是嘉陵江干流和流域面积大于5km2的8条溪河。嘉陵江发源于岷山与秦岭山区，经昭化、合川、北碚、井口、磁器口、于重庆朝天门汇入长江。嘉陵江在重庆境内长153.8km，流域面积8164km2，据北碚水文站测量资料，嘉陵江最大洪峰流量44800m3/s，多年平均流量为2120m3/s。嘉陵江由北往东南流经沙坪坝区19.3km，河面宽200~400m，洪水期最大流速为4.09m/s，枯水期最小流速为0.38m/s。全区水体除嘉陵江外，梁滩河、虎溪河、清水溪、凤凰溪、詹家溪、南溪是区内较大的溪流。

### 2.1.7环境功能区划

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，西南药业所在区域为空气质量二类功能区。

根据《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》（渝府发[2012]4号）有关规定，西南药业地表水受纳水体为嘉陵江。嘉陵江沙坪坝水域水环境功能适用Ⅲ类功能区。

## 2.2企业周边环境风险受体情况

1）大气环境风险受体

公司所在地位于重庆市沙坪坝区天星桥，周边都是居民区，周边1km范围内包括沙坪坝区政府，覃家岗街道。公司周围环境敏感目标主要为医院、学校、企业、居民区等。

2）水环境风险受体

西南药业距嘉陵江高家花园取水口3100米。距嘉陵江中渡口取水口2400米。公司雨水排口沿溪沟从杨公桥到高家花园桥下入嘉陵江。该公司雨水排放口下游至嘉陵江入水口段主要经过居民区，该嘉陵江河段存在高家花园饮用水源取水口和中渡口饮用水源取水口。

周边环境现状见附图。

- 周边主要环境敏感点和保护目标

| 序号 | 环境敏感点名称 | 与项目位置关系 |  | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| 1 | 嘉陵江高家花园取水口 | 东北 | 2400 | / |
| 2 | 三峡广场 | 东北 | 1500 | 50000人 |
| 3 | 嘉陵江中渡口取水口 | 东边 | 2500 | / |
| 5 | 平顶山文化公园 | 东 | 1400 | / |
| 6 | 联芳街道 | 东 | 1100 | 20000人 |
| 7 | 联芳街道 | 东 | 1100 | 20000人 |
| 8 | 诺丁阳光 | 北 | 50 | 5000人 |
| 9 | 重庆大学 | 北 | 1200 | 30000人 |
| 10 | 大川建材批发市场 | 东南 | 50 | 1500人 |
| 11 | 沙坪坝区政府 | 东南 | 1000 | 2000 |
| 12 | 西南医院 | 南 | 1300 | 床位3000张 |
| 13 | 东方小区 | 西南 | 80 | 3000人 |
| 14 | 新桥医院 | 西南 | 3600 | 床位5000张 |
| 15 | 覃家岗街道 | 西南 | 1500 | 2000人 |
| 16 | 世纪花园 | 西南 | 300 | 3000人 |
| 17 | 和谐家园 | 西北 | 50 | 3000人 |
| 18 | 四川外语学院 | 西北 | 3000 | 15000人 |

## 2.3工艺流程

根据《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）的规定，西南药业股份有限公司生产过程无危险化工工艺，公司工艺主要是物理混合、灭菌消毒和封装的过程。

1）输液车间工艺流程及产污环节

原辅料经称量复核后加注射用水经配料、除菌过滤后灌装封口得半成品，半成品经灭菌检漏、灯检后进行装盒、装箱，成品经检验合格后入库。工艺流程及产排污节点见图2-2。

输液瓶

原辅料

丁基胶囊

饮用水

称量

浓配

过滤

稀配

瓶外刷洗

注射用水漂洗

过滤

终端过滤

灌装

上胶塞

盖铝盖

轧盖

灭菌

灯检

贴签/包装

成品入库

注射用水漂洗

二级反渗透

纯化水

多效机蒸馏

注射用水

瓶内洗涤

饮用水倒冲二次、注射用水倒冲二次

检查

检查

检查

检查

检查

铝盖

废水

废水

废水

废水

2-2 输液车间工艺流程及产排污节点图

2）针剂车间工艺流程及产污环节

原辅料经称量复核后进行配料、安瓿瓶经洗瓿除菌过滤后进行灌装封口，经灭菌检漏得成品后入库。工艺流程及产排污节点见图2-3。

压缩空气

空安瓿

注射用水

原辅料

氮气

一级过滤

二级过滤

三级过滤

理瓿

过滤

配置

过滤

灌封

洗瓿

灭菌

二级过滤

一级过滤

领料

灭菌

灯检

包装

包装材料

验收

领用

产品入库

纯化水

原水

二级反渗透

多效蒸馏

化验

检查

产前试制

检查

抽检

检查

检查

检查

废水

废水

废水

图2-3针剂车间工艺流程及产排污节点图

3）粉针剂车间工艺流程及产污环节

粉针剂车间工艺流程及产排污节点见图2-4。

胶塞

纯化水

西林瓶

压缩空气

原料

粗洗

漂洗

精洗

灭菌

洗瓶

过滤

无菌分装

压塞

轧盖

中间产品检查

贴签

装盒

装箱

成品入库

拆包检查

内包装清洁消毒

干燥

灭菌

铝盖

灭菌干燥

废水

废水

废水

废水

检查

检查

制水

注射用水

图2-4   粉针剂车间工艺流程及产污环节

4）片剂车间工艺流程及产污环节

片剂车间工艺流程及产污环节见图2-5。

饮用水

原辅料

压缩空气

二级反渗透

清洁外包装

一级冻干

二级过滤

纯化水

称量

制粒（干燥）

整粒

总混

压片

废水、废气

废水、废气

废水、废气

废水、废气

废水、废气

制黏合剂

外加辅料

中间产品检验

内包装

内包材检查

清洁

PVC铝箔

外包装

成品入库

成品检验

外包装

外包材检查

图2-5   片剂车间工艺流程及产污环节

5）口服液工艺流程及产污环节

口服液工艺流程及产污环节见图2-6。

饮用水

原辅料

聚酯瓶

配置、搅拌

制水

药液

饮用水

过滤

滤液

理瓶

灌装

旋盖

包装

包装材料

领用

入库

检查

检查

废水

图2-6   口服液工艺流程及产污环节

## 2.4产品原料情况

1)公司产品及生产规模详见表2-3。

表2-3 公司产品方案一览表

| 产品类别 | 产品名称 | 计量单位 | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冻干粉针剂 | 注射用克林霉素磷酸脂 | 万瓶/年 | 1500 | 4.5吨/年 |
|  | 注射用多索茶碱 | 万瓶/年 | 700 | 0.7吨/年 |
| 粉针剂 | 注射用头孢唑肟钠 | 万瓶/年 | 3500 | 17.5吨/年 |
|  | 注射用头孢曲松钠 | 万瓶/年 | 1200 | 12吨/年 |
|  | 注射用青霉素钠 | 万瓶/年 | 4500 | 21.6吨/年 |
|  | 注射用氨苄西林钠 | 万瓶/年 | 1800 | 9吨/年 |
| 小容量注射剂 | 维D2果糖酸钙注射液(维丁) | 万支/年 | 5000 | 0.25吨/年 |
|  | 地塞米松磷酸钠注射液 | 万支/年 | 13000 | 0.65吨/年 |
|  | 利巴韦林注射液 | 万支/年 | 11000 | 11吨/年 |
|  | 硫酸庆大霉素注射液 | 万支/年 | 7000 | 5.6吨/年 |
|  | 复方氨林巴比妥注射液 | 万支/年 | 10000 | 1吨/年 |
|  | 维生素B6注射液 | 万支/年 | 7000 | 7吨/年 |
|  | 维生素C注射液 | 万支/年 | 9500 | 47.5吨/年 |
|  | 盐酸利多卡因注射液 | 万支/年 | 2500 | 2.5吨/年 |
|  | 天麻素注射液 | 万支/年 | 1000 | 5吨/年 |
| 大容量注射剂 | 复合氨基酸注射液（18AA） | 万瓶/年 | 1000 | 125吨/年 |
|  | 葡萄糖注射液(丁基胶塞) | 万瓶/年 | 2000 | 250吨/年 |
|  | 氯化钠注射液（丁基胶塞） | 万瓶/年 | 1300 | 58.5吨/年 |
|  | 氯化钠注射液（丁基胶塞） | 万瓶/年 | 4000 | 36吨/年 |
|  | 氯化钠注射液(软袋) | 万袋/年 | 2100 | 18.9吨/年 |
|  | 葡萄糖注射液（软袋） | 万袋/年 | 1600 | 200吨/年 |
|  | 葡萄糖氯化钠注射液(软袋) | 万袋/年 | 1000 | 295吨/年 |
| 片剂 | 片剂 | 亿片/年 | 90 | 1543.4吨 |
| 口服液 | 口服液 | 万升/年 | 300 | 225吨 |

2）主要原辅材料消耗情况详见表2-4。

表2-4 主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 使用量 | 包装方式 | 最大储存量 | 风险物质辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对乙酰氨基酚 | 吨 | 1350 | 25kg袋装 | 135 | 否 |
| 2 | 异丙胺替比林 | 吨 | 480 | 20kg桶装 | 40 | 否 |
| 3 | 淀粉 | 吨 | 1980 | 25kg袋装 | 180 | 否 |
| 4 | 青霉素钠 | 十亿 | 40251.27 | 20kg桶装 | 40251.27 | 否 |
| 5 | 氨苄西林钠 | 公斤 | 4347.1 | 20kg桶装 | 362.25 | 否 |
| 6 | 苯唑西林钠 | 公斤 | 1271.6 | 20kg桶装 | 105.96 | 否 |
| 7 | 头孢唑林钠 | 公斤 | 4014.38 | 20kg桶装 | 334.53 | 否 |
| 8 | 头孢唑肟钠 | 公斤 | 20574.8 | 20kg桶装 | 1714.56 | 否 |
| 9 | 头孢氨苄 | 公斤 | 8465 | 20kg桶装 | 705.41 | 否 |
| 10 | 头孢哌酮钠 | 公斤 | 100 | 20kg桶装 | 8.33 | 否 |
| 11 | 头孢曲松钠 | 公斤 | 6359.5 | 20kg桶装 | 529.95 | 否 |
| 12 | 青霉素V钾 | 公斤 | 36550 | 20kg桶装 | 3045.83 | 否 |
| 13 | 阿莫西林 | 公斤 | 261603.3 | 20kg桶装 | 21800.28 | 否 |
| 14 | 磺胺甲恶唑 | 公斤 | 12100 | 20kg桶装 | 1008.33 | 否 |
| 15 | 甲氧苄啶 | 公斤 | 2419 | 20kg桶装 | 201.58 | 否 |
| 16 | 硫酸庆大霉素 | 十亿 | 4660 | 20kg桶装 | 388.33 | 否 |
| 17 | 妥布霉素 | 十亿 | 1136.98 | 20kg桶装 | 94.748 | 否 |
| 18 | 土霉素 | 十亿 | 5000 | 25kg袋装 | 416.66 | 否 |
| 19 | 乙酰螺旋霉素 | 十亿 | 1826.44 | 20kg桶装 | 152.20 | 否 |
| 20 | 阿奇霉素 | 公斤 | 3200 | 20kg桶装 | 266.67 | 否 |
| 21 | 氯霉素 | 公斤 | 14500 | 20kg桶装 | 1208.33 | 否 |
| 22 | 盐酸林可霉素 | 十亿 | 4800 | 20kg桶装 | 400 | 否 |
| 23 | 克林霉素磷酸酯 | 公斤 | 650 | 20kg桶装 | 54.167 | 否 |
| 24 | 呋喃唑酮 | 公斤 | 4000 | 20kg桶装 | 333.33 | 否 |
| 25 | 呋喃妥因 | 公斤 | 4000 | 20kg桶装 | 333.33 | 否 |
| 26 | 利巴韦林 | 公斤 | 5500 | 20kg桶装 | 458.33 | 否 |
| 27 | 诺氟沙星 | 公斤 | 2700 | 20kg桶装 | 225 | 否 |
| 28 | 甲硝唑(口服) | 公斤 | 3600 | 20kg桶装、25kg袋装 | 300 | 否 |
| 29 | 盐酸吗啉胍 | 公斤 | 9350 | 25kg袋装 | 779.17 | 否 |
| 30 | 氟康唑 | 公斤 | 250 | 20kg桶装 | 20.83 | 否 |
| 31 | 盐酸伐昔洛韦 | 公斤 | 90 | 20kg桶装 | 7.5 | 否 |
| 33 | 异烟肼 | 公斤 | 5475 | 20kg桶装 | 456.25 | 否 |
| 34 | 盐酸乙胺丁醇 | 公斤 | 3250 | 20kg桶装 | 270.83 | 否 |
| 35 | a-托品醇 | 公斤 | 45.038 | 20kg桶装 | 3.75 | 否 |
| 36 | 枸橼酸喷托维林 | 公斤 | 13400 | 20kg桶装、25kg袋装 | 1116.6 | 否 |
| 37 | 氨茶碱 | 公斤 | 24000 | 20kg桶装 | 2000 | 否 |
| 38 | 甘草浸膏 | 公斤 | 55000 | 20kg桶装 | 4583.33 | 否 |
| 39 | 愈创木酚甘油醚 | 公斤 | 6900 | 20kg桶装 | 575 | 否 |
| 40 | 氢溴酸右美沙芬 | 公斤 | 100 | 20kg桶装 | 8.33 | 否 |
| 41 | 磷酸苯丙哌啉 | 公斤 | 250 | 20kg桶装 | 20.83 | 否 |
| 42 | 甘草浸膏粉 | 公斤 | 83000 | 20kg桶装 | 6916.67 | 否 |
| 43 | 甘油 | 吨 | 324 | 200L塑料桶 | 27 | 否 |
| 44 | 碳酸胍 | 吨 | 0.3 | 20kg桶装 | 0.025 | 否 |
| 45 | 醋酸钠 | 吨 | 0.36 | 20kg桶装 | 0.03 | 否 |
| 46 | 盐酸 | 吨 | 3.96 | 500g瓶装 | 0.33 | 是 |
| 47 | 硫酸 | 吨 | 2.16 | 500g瓶装 | 0.18 | 是 |
| 48 | 硝酸 | 吨 | 0.12 | 500g瓶装 | 0.01 | 是 |
| 49 | 磷酸 | 吨 | 0.24 | 500g瓶装 | 0.02 | 是 |
| 50 | 乙酸 | 吨 | 1.08 | 500g瓶装 | 0.09 | 是 |
| 51 | 甲醇 | 吨 | 0.6 | 500g瓶装 | 0.05 | 是 |
| 52 | 乙腈 | 吨 | 1.2 | 5L塑料瓶装 | 0.1 | 是 |
| 53 | 氨水（28%） | 吨 | 4.8 | 20kg塑料桶装 | 0.4 | 是 |
| 54 | 酒精 | 吨 | 100 | 200L铁桶装 | 8 | 是 |
| 55 | 苯甲醇 | 吨 | 2.4 | 500g瓶装 | 0.2 | 否 |
| 56 | 苯甲酸钠 | 吨 | 27 | 25kg袋装 | 2.25 | 否 |
| 57 | 丙二醇 | 吨 | 30 | 200L铁桶装 | 2.5 | 否 |
| 58 | 八角茴香油 | 吨 | 3.84 | 500g瓶装 | 0.32 | 是 |
| 59 | 二甲基硅油 | 吨 | 3.48 | 20kg桶装 | 0.29 | 是 |
| 60 | 司班60 | 吨 | 0.36 | 500g瓶装 | 0.03 | 是 |
| 61 | 机油 | 吨 | 2 | 200L铁桶装 | 1 | 是 |
| 62 | 生物碱 | 吨 | 5 | 20kg袋装 | 0.5 | 是 |

3)原辅材料及产品储存

公司产品储存于产品库房；酒精储存于专门的酒精库房，其他原料储存于原料库房。原料库房中设有化学品库，盐酸、硫酸、磷酸、硝酸、乙腈、氨水、八角茴香油、二甲基硅油、司班60等储存在化学品库中、生物碱储存在原料库房专门库房内，设双人双锁专人管理。机油储存于车间。

## 2.5三废情况

1）废气、废水和固体废物产生环节见表2-5。

表2-5 污染物产生、治理及排放情况

| 项目 | 污染源 | 产生位置 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 片剂车间制粒、整粒、压片 | 药尘、淀粉尘 | 布袋除尘系统处理后由35m高排气筒排放 |
|  | 锅炉废气 | 3台燃气蒸汽锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 15m高空排放 |
| 废水 | 生产污水 | 设备清洗、洗瓶废水、 地面冲洗水 | COD，SS | 通过厂区污水处理站处理后送鸡冠石污水处理厂进一步处理后排入长江 |
| 固体废物 |  | 生产车间 | 危险废物：药品直接接触的废包装物、废药品、废机油等 | 交有资质的单位处置 |
|  |  |  | 一般固废：与药品未直接接触的废包装物 | 废品回收公司回收 |
|  |  | 人员生活 | 生活垃圾 | 市政环卫部门处置 |

2）废水处理情况

废水处理工艺中的两个主要处理环节为UASB和SBR。通过UASB（升流式厌氧污泥床）的处理，可将废水中大分子长链的有机难降解污染物转化为易降解的低分子有机物，完成部分有机物的去除；而SBR（序批式活性污泥法）工艺是一种间歇式活性污泥法，可完成主要污染物的去除，并实现固液分离。废水处理工艺流程见图2-7。

格栅井

进水

调节池

提升泵

脉冲部水器

SBR

空气

中间水池

臭氧接触塔

过滤罐

UAFB

清水池

出水

图2-7 污水处理工艺流程图

## 2.6环境风险单元及现有环境风险防控与应急措施情况

2.6.1环境风险物质识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）并对照附录A，西南药业生产过程中所涉及并列入附录A的突发环境事件风险物质主要有：盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、酒精、八角茴香油、二甲基硅油、司班60、机油（含废机油）、生物碱。

风险物质储存及风险属性见下表。

表2-6环境风险物质识别一览表

| 序号 | 风险物质名称 | 最大储存量（t） | 储存方式 | 涉气风险 | 涉水风险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盐酸 | 0.33 | 瓶装 | 是 | 是 |  |
|  | 硫酸 | 0.18 | 瓶装 | 是 | 是 |  |
|  | 硝酸 | 0.01 | 瓶装 | 是 | 是 |  |
|  | 磷酸 | 0.02 | 瓶装 | 是 | 是 |  |
|  | 乙酸 | 0.09 | 瓶装 | 是 | 是 |  |
|  | 甲醇 | 0.05 | 瓶装 | 是 | 是 |  |
|  | 乙腈 | 0.1 | 瓶装 | 是 | 是 |  |
|  | 氨水（28%） | 0.4 | 桶装 | 是 | 是 |  |
|  | 酒精（95%） | 8 | 桶装 | 是 | 是 |  |
|  | 八角茴香油 | 0.32 | 桶装 | 不是 | 是 | 油类物质 |
|  | 二甲基硅油 | 0.29 | 桶装 | 不是 | 是 | 油类物质 |
|  | 司班60 | 0.03 | 桶装 | 不是 | 是 | 油类物质 |
|  | 机油 | 2 | 桶装 | 不是 | 是 | 油类物质 |
|  | 生物碱 | 0.5 | 袋装 | 是 | 是 | 管制药品 |

2.6.2环境风单元分析

表2-7环境风险单元分析结果

| 序号 | 风险装置 | 涉及风险物质 | 风险类型 | 是否风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品库房 | 盐酸、硫酸、硝酸、硫酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、八角茴香油、二甲基硅油、司班60、生物碱 | 大气环境污染、水环境污染 | 是 |
| 2 | 生产车间 | 盐酸、硫酸、硝酸、硫酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、酒精、机油、八角茴香油、二甲基硅油、司班60、生物碱 | 大气环境污染、水环境污染 | 是 |
| 3 | 酒精库 | 酒精 | 大气环境污染、水环境污染 | 是 |
| 4 | 危险废物库房 | 废机油 | 水环境污染 | 是 |

2.6.3现有环境风险控制措施分析

1）上述风险单元采取的风险防控与应急措施如下：

表2-8环境风险单元风险防控与应急措施

| 环境风险 单元名称 | 检查目录 | 现有风险防控与应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间 | 截流措施 | 密封洁净车间，并铺设PVC地垫防渗 |
|  | 事故排水收集措施 | 应急桶 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 清净下水设有切换阀 |
|  | 雨水系统防控措施 | 室内不涉及雨水 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 排入废水处理站处理池 |
|  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 不涉及毒性气体 |
|  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 环评未提出风险防控措施要求 |
| 化学品 库房 | 截流措施 | 化学品库房铺设PVC地垫防渗，进入污水处理站 |
|  | 事故排水收集措施 | 事故排水进入污水处理站 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及清净下水 |
|  | 雨水系统防控措施 | 室内不涉及雨水 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 不涉及废水 |
|  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 不涉及毒性气体 |
|  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 已落实 |
| 危险废物库房 | 截流措施 | 废油储存点修有围堰，收集井 |
|  | 事故排水收集措施 | 事故排水进入污水处理站 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及清净下水 |
|  | 雨水系统防控措施 | 室内不涉及雨水 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 不涉及废水 |
|  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 不涉及毒性气体 |
|  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 环评未提出风险防控措施要求 |
| 酒精 库房 | 截流措施 | 酒精库房外有截流沟，排入污水处理站 |
|  | 事故排水收集措施 | 事故排水进入污水处理站 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及清净下水 |
|  | 雨水系统防控措施 | 室内不涉及雨水 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 不涉及废水 |
|  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 不涉及毒性气体 |
|  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 已落实 |

2）现有措施差距分析及防控要求：

（1）化学品库应设置洗眼器、化学吸夜棉、并配备沙袋；

（2）酒精库房外平坝的雨水不能流到酒精库房外的收集沟内；

（3）氨水储存点设置泄漏报警器，设置围堰。

（4）机油储存点配备吸油毡，公司配备围油栏。

## 2.7现有应急资源情况

2.7.1应急机构

1）日常应急管理机构

为应对突发环境事件，西南药业设应急管理办公室（应急办），负责应急预案的编制、评审、备案、培训、演练、评估、修订及应急保障，以及应急物资的日常维护保养等。应急办设在公司安全环保部。由公司安全环保部部长任应急办主任。

2）应急指挥机构

事故状态下西南药业成立应急指挥部，负责组织实施环境污染事故应急处置工作。应急组织机构如下：

总指挥：董事长

副总指挥：总经理

成员：公司各部门负责人

应急指挥部下设4个应急小组：综合协调组、应急监测组 、警戒疏散组、应急处置组。

应急指挥部

总指挥：董事长

副总指挥：总经理

应急处置组：

组长：安全环保部部长

成员：安全环保部人员和机修组人员

应急监测组 ：

组长：动力车间负责人

组员：污水处理站人员

综合协调组：

组长：储运部部长

成员：储运部人员

警戒疏散组 ：

组长：保卫部部长

组员：保卫部人员

2.7.2应急物资装备

针对西南药业的特点，配备了相应的应急物资，能保证现场应急处理（置）人员在第一时间内启用。具体应急物资配备详见表2-9。

表 2-9 应急物资配备情况

| 应急设备 |  | 数量 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯设备 | 报警电话 | 20部 | 各车间部门 |  |
|  | 应急广播 | 1套 | 公司监控室 |  |
|  | 传真机 | 1台 | 公司办公室 |  |
| 个人防护设备 | 防毒面具 | 100个 | 各生产车间 |  |
|  | 胶围裙 | 100套 | 各生产车间 |  |
|  | 胶靴 | 100双 | 各生产车间 |  |
|  | 防护手套 | 100双 | 各生产车间 |  |
| 交通工具 | 汽车 | 3辆 | 厂区 |  |
| 照明设备 | 备用柴油发电机组 | 1台 | 发电机房 |  |
|  | 防爆电筒 | 5支 | 各生产车间 |  |
| 消防设备 | 室内外消火栓 | 200套 | 各生产车间、动力车间、储运部、保卫部 |  |
|  | 灭火器（具） | 578套 | 各生产车间、动力车间、储运部、保卫部 |  |
|  | 石棉被 | 50张 | 各生产车间、动力车间、储运部、保卫部 |  |
| 泄漏控 制设备 | 应急桶 | 若干 | 储运部、生产车间 |  |
|  | 拖把、棉纱、铲子 | 若干 | 储运部、生产车间 |  |
|  | 消防沙 | 1吨 | 储运部 |  |
| 救护设备 | 淋浴及洗眼器 | 若干 | 生产车间 |  |
|  | 急救药箱及常用应急药品 | 若干 | 车间应急柜 |  |
| 视频监控系统 |  | 1套 | 各生产车间、动力车间、储运部、保卫部 | 74台摄像头 |
| 其他应急物资 | 活性炭 | 0.2吨 | 废水处理站 |  |
|  | 河沙 | 1吨 | 废水处理站 |  |

应急物资差距分析及要求：

化学品库配备沙袋、化学吸夜棉、喷淋洗眼器；氨水储存点设置围堰、泄漏报警器；机油储存点配备吸油毡，公司配备围油栏。

# 突发环境事件及其后果分析

## 3.1突发环境事件情景分析

3.1.1事故案例分析

1、国内外事故案例

表3-1近期国内泄漏事件调查结果

| 序号 | 单位 | 事故时间 | 事故经过和危害后果 | 事故原因 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安康市汉滨区长寿医药连锁有限公司 | 2005年11月8日 | 11月8日4时30分公司药品仓库发生火灾, 由于建筑属砖木结构，空间大，可燃物多，火势蔓延迅速。经过消防官兵近40分钟的奋力扑救，大火被有效控制，6时30分被完全扑灭。火灾造成直接经济损失100万元。 | 空调线路短路。烧毁仓库的9间库房和1座简易库房，过火面积588平方米，烧毁大量中西药品及两辆货车等物品，直接经济损失192.7万元 | 火灾事故造成次生环境污染事件 |
|  | 山西省文水县一处非法销售液氨窝点 | 2015年9月4日 | 氨水发生泄漏，造成空气污染，有65名周边民众出现不同程度的不适症状。 | 氨水发生泄漏受其影响，周边有65名群众出现头晕、流泪等不适症状，先后在文水县人民医院留院观察，目前均无生命危险。 | 氨水泄漏造成环境污染事件 |
|  | 南宁化工股份有限公司 | 2000年9月1日 | 机修班对酒精罐的消防用的氮气管道进行更换。当焊工对氮气管道进行焊接时，突然发生爆炸，大罐罐顶被掀起而后下塌，并冒起大火。 | 氮气管道与酒精罐未进行隔绝，酒精气体串进氮气管，施工人员焊接时引燃管内的酒精混合气体，导致回火，引起酒精罐爆炸燃烧。大火燃烧35个小时，烧毁95%浓度酒精492t及容积为2800m3的酒精罐1个，直接财产损失126. 32万元。 | 火灾事故造成次生环境污染事件 |

2、西南药业股份有限公司事故发生情况

根据西南药业股份有限公司资料，公司未发生环保事故。

3.1.2可能发生的突发环境事件情景分析

对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）的风险防控标准，通过对公司涉及的风险物质、安全管理及现有环境风险防控与应急措施的分析，本评估报告认为西南药业可能发生的突发环境事件情景见表3-2。

表3-2 可能发生的突发环境事件情景

| 序号 | 位置 | 事故情景 | 可能引起的突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、酒精、八角茴香油、二甲基硅油、司班60、机油、酒精、生物碱 | 火灾、爆炸，泄漏造成水环境污染、大气环境污染 |
| 2 | 化学品库 | 盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、酒精、八角茴香油、二甲基硅油、司班60、生物碱 | 火灾、爆炸，泄漏造成水环境污染、大气环境污染 |
| 3 | 酒精库 | 酒精 | 火灾、爆炸，泄漏造成水环境污染、大气环境污染 |
| 4 | 危废储存间 | 机油 | 火灾、爆炸，泄漏造成水环境污染 |

## 3.2环境风险物质的扩散途径

1）风险物质泄漏

盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、酒精、八角茴香油、二甲基硅油、司班60、机油、酒精、生物碱可能进入雨水沟，最终进入嘉陵江。挥发的组分进入大气环境。

2）火灾事故

消防废水可能通过雨水沟进入外环境，最终进入嘉陵江。

## 3.3突发环境事件影响分析

3.3.1源强分析

西南药业涉及环境风险物质主要有盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、酒精、八角茴香油、二甲基硅油、司班60、机油、酒精、生物碱。酒精和机油用200L铁桶包装、氨水用20L塑料桶包装，其他都是小包装，故本评价报告对酒精泄漏量进行分析。

3.3.1.1乙醇泄漏量分析

若酒精包装桶发生泄漏事故，液体泄漏速度QL用柏努利方程计算：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，取值范围0.6；

A——裂口面积，m2；取值为0.0001m2

ρ——液体密度；丙二醇为0.81g/cm3

P——容器内介质压力，Pa；p=p0+ρgh

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度，m。h=0.4m

酒精泄漏物质在常温下为液态，当发生泄漏时，物料以液体形式泄漏到地面形成液池，在液池表面气流运动作用下会发生质量蒸发现象，从而扩散进入大气。泄漏液体挥发计算不考虑闪蒸蒸发量和热量蒸发量，只考虑质量蒸发量。

经代入有关参数计算，结果如表3-3。

表3-3 物质的物化参数及泄漏速率和泄漏量的计算

| 泄漏物质 | 单位 | 酒精 |
| --- | --- | --- |
| 所处位置 | - | 酒精库房 |
| 容器压力 | Pa | 101325 |
| 液体密度 | kg/m3 | 810 |
| 裂口面积 | m2 | 0.0001 |
| 裂口之上液位高度 | m | 0.6 |
| 泄漏速率 | kg/s | 0.158 |
| 泄漏时间 | min | 10 |
| 泄漏量 | kg | 94.8 |

2）酒精泄漏对环境的影响

由于酒精的沸点为78.3℃，在常温下为液态，泄漏的乙醇会随地形扩散，由于该企业在酒精库内设有污水收集沟，并接入污水处理站，泄漏的酒精对周围地表水造成的影响较小。但酒精的蒸发可能会对环境空气造成影响。在气温较高时，泄漏区附近酒精浓度较大，可能使人中毒。由于酒精库在室内，其对外环境影响很小。

# 现有风险控制和应急措施差距分析

在充分调研公司现有应急能力和管理制度的基础上，根据公司涉及环境风险物质的种类及数量、生产工艺过程、环境风险受体等实际情况，可能发生的突发环境事件分析，并结合相关行业的法律、法规、标准规范，对现有风险防控措施的有效性进行分析论证，找出差距。

表4-1 现有风险防控和应急措施差距分析

| 分析类别 | 风险单元 | 评估依据 | 企业现况 | 差距 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 全公司 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实 | 公司建立了环境风险防控和应急措施制度，建立了责任制。环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构明确，定期巡检和维护责任制度落实。建立风险管理台账和风险隐患排查制度。 |  | 符合 |
|  |  | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 环评要求化学品仓库地面均作防渗漏处理，在仓库门口修建5cm高的坎，仓库门口设2m3的截留沙坑，杜绝仓库化学品泄漏污染环境。 | 地面已作防渗处理 | 符合 |
|  |  | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 对职工经常开展环境风险和环境应急管理宣传和培训力度不够 |  | 符合 |
|  |  | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 已经建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 |  | 符合 |
| 环境风险防控与应急措施 | 化学品库 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施 | 设置了视频监控 |  | 符合 |
|  |  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净废水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等。 | 污水处理站调节池有300m³的空余容量 |  | 符合 |
|  |  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等。 | 氨水储存点未设置喷淋装置和泄漏报警仪 |  | 不符合 |
|  | 酒精库 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施 | 库房设置了静电消除仪、视频监控、灭火器 |  | 符合 |
|  |  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净废水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等。 | 酒精库有收集沟，污水处理站调节池有300m³的空余容量 |  | 符合 |
|  |  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等。 | 酒精库有可燃气体浓度检测报警仪，但位置设置不合理 | 应设置在低处，不应设置在酒精上方 | 不符合 |
|  | 危废库房 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施 | 设置了视频监控 |  | 符合 |
|  |  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净废水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等。 | 有收集沟，污水处理站有调节池 |  | 符合 |
|  |  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等。 |  |  | 不涉及 |
|  | 生产车间 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施 | 生产车间设置视频监控 |  | 符合 |
|  |  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净废水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等。 | 车间为封闭洁净车间，地面采取了防渗措施，泄漏物质可通过棉纱、拖把等紧急回收处理。采取了清污分流措施，生产废水进入污水处理站处理后达标排放。 | 废水调节池有300m³的空余容量 | 符合 |
|  |  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等。 | 有可燃气体浓度检测报警 |  | 符合 |
| 环境应急资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） |  | 已经配备部分应急物资和应急装备 | 车间储存机油的地方应准备吸油毡、化学品库未设置化学吸液棉 | 不符合 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 |  | 已设置专职和兼职人员组成的应急救援队伍 |  | 符合 |
| 历史经验教训总结 | 分析、 总结历史上同类型企业或涉及相同环境风险物质的企业发生突发环境事件的经验教训，对照检查本单位是否有防止类似事件发生的措施。 |  | 公司未发生突发事件环境事件 |  | 符合要求 |
| 需要整改的短期、中期和长期项目内容 | 1.短期整改项目内容：应急救援物资应设置专人负责日常检查、定期维护保养，厂区设置应急指示标识，厂区道路设置应急逃生线路标志；各区域分别配置消防沙袋，化学品库配置化学吸液棉，安装喷淋洗眼器；储存机油的车间准备吸油毡，配备围油栏，氨水储存点配置泄漏报警仪；酒精库房泄漏报警仪位置调整。 2长期整改项目：应对周边居民进行安全教育，应急逃生等相关知识的普及，方便事故发生时采取正确的措施保护生命财产安全。 |  |  |  |  |

# 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对风险防控措施的差距分析，逐项提出加强风险防控措施的完善内容、责任人及完善措施。具体措施见表5-1。

表 5-1环境风险防控完善措施表

| 序号 | 措施差距 | 措施完善内容 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境风险防控工程措施 |  |  |  |
| 1 | 危险化学品库无沙袋、化学吸液棉、喷淋洗眼器 | 危险化学品库准备沙袋、化学吸液棉、喷淋洗眼器 | 2018.11.30 | 张瑀桐 |
| 2 | 储存机油、废机油的地方无吸油毡 | 储存机油、废机油的地方准备吸油毡 | 2018.11.30 | 张瑀桐 |
| 3 | 氨水储存点无泄漏报警仪，无围堰 | 氨水储存点无泄漏报警仪，无围堰 | 2018.11.30 | 张瑀桐 |
| 4 | 酒精库房外平台的水流入酒精库房外的收集沟 | 酒精库重新设计，计划用储罐储存，修建围堰 | 2020.3.30 | 张瑀桐 |
| 二 | 环境应急能力 |  |  |  |
| 1 | 未设置户外应急处理操作指南标识 | 在车间、库房设置对应的操作应急操作指南 | 2018.11.30 | 张瑀桐 |
| 2 | 未设置应急物资指示标识 | 根据突发环境事故应急预案的要求，设置应急物资指示标识 | 2018.11.30 | 张瑀桐 |
| 3 | 设置逃生线路标志 | 在厂区内道路上设置逃生线路标志 | 2018.11.30 | 张瑀桐 |
| 4 | 消防沙配置不足 | 在车间、库房分多个区域配置消防沙和沙袋 | 2018.11.30 | 张瑀桐 |
| 5 | 无围油栏 | 配备围油栏 | 2018.11.30 | 张瑀桐 |

# 企业突发环境事件风险评估

## 6.1企业突发大气环境事件风险分级

6.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

通过分析企业生产原料、产品、副产品、催化剂、辅助生产物料的存储量，其中所涉及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中所列涉气风险物质，参考其临界量，计算所涉气风险物质在厂界内的最大存在总量与附录A中临界量的比值Q。

企业存在多种环境风险物质，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：w1，w2，…，wn——每种风险物质的最大存在量，t；

W1，W2，…，Wn——每种风险物质的临界量，t；

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100；分别以Q1、Q2和Q3表示。公司生产过程中所涉及并列入附录A的突发环境事件风险物质主要有：盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、酒精、生物碱。计算结果见下表6-1：

表 6-2 涉气风险物质数量与其临界量比值（Q）计算表

| 风险物质名称 | 临界量（t） | 最大储存量 （t） | 比值（Q） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 7.5 | 0.33（折纯0.1023） | 0.01364 |  |
| 硫酸 | 10 | 0.18 | 0.018 |  |
| 硝酸 | 7.5 | 0.01 | 0.00133 |  |
| 磷酸 | 10 | 0.02 | 0.002 |  |
| 乙酸 | 10 | 0.09 | 0.009 |  |
| 甲醇 | 10 | 0.05 | 0.005 |  |
| 乙腈 | 10 | 0.1 | 0.01 |  |
| 氨水 | 10 | 0.4 | 0.04 |  |
| 酒精 | 500 | 8 | 0.016 |  |
| 生物碱 | 5 | 0.5 | 0.1 | 健康危险急性毒性物质 |
| 合计 |  |  | 0.21497 |  |

通过表6-1计算，公司所储存的涉气风险物质数量与临界量比值Q值为0.21497，记作Q0。

6.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

生产工艺过程评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺分别评分并求和。该指标最高分值为30分，超过30分则按照最高分计。公司指标核算如下，见表6-2。

表6-2  企业工艺生产过程评估

| 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺 | 10/每套 | 该公司不涉及相关工艺 | 0 |
| 其他高温或者高压、涉及易燃易爆等物质的的工艺过程① | 5/每套 | 口服液生产涉及易燃易爆物质 | 5 |
| 具有国家规定禁止采用的工艺名录和设备② | 5/每套 | 无 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | / |
| 合计：20分 |  |  |  |

注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力我（P）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是按照GB30000.2至GB30000.131所确定的化学物质；

注b：根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（2013年修订）中淘汰类落后生产工艺装备。

该公司不涉及光气及光气化工艺等危险工艺过程，不涉及高压工艺；生产中不涉及国家规定禁止采用的工艺名录和设备。但口服液生产涉及易燃易爆物质酒精；因此生产工艺过程评分记作5分。

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况见表6-3。

表6-3  企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的。 | 0 | 有毒有害气体设有气体泄漏报警设施 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 满足 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 0 |  |  |

由上表可知，企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估得分0分。

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

采用评分法对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况、企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况等指标进行评估汇总，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平、评估指标分级分别见下表6-4与表6-5。

表6-4  企业生产工艺过程与环境风险控制水平评估指标

| 评估指标 | 分值 | 西南药业得分 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况 | 30分 | 5分 |
| 气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况 | 70分 | 0分 |
| 合计 | 100分 | 5分 |

表6-5企业生产工艺过程与环境风险控制水平

| 工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M≤25 | M1类水平 |
| 25＜M≤45 | M2类水平 |
| 45＜M≤60 | M3类水平 |
| M＞60 | M4类水平 |

西南药业股份有限公司生产工艺过程与大气环境风险控制水平为M1类水平。

6.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

西南药业股份有限公司企业周边5000米范围内人口总数50000人以上。

所在区域环境风险受体情况具体划分情况见表6-6。

表6-6  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 划分标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上 |
| 类型2 （E2） | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上， 5万人以下，或企业周边径500米范围内人口总数500人以上， 1000人以下； |  |
| 类型3 （E3） | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以下。 |  |

通过上述分析得到，西南药业股份有限公司大气环境风险受体敏感程度类型为类型1，记为E1。

6.1.4突发大气环境事件风险等级确定

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

通过对西南药业的实际情况计算涉及风险物质数量与临界量比值，分析生产工艺过程与环境风险控制水平，调查环境风险受体敏感性，可知西南药业大气环境风险等级为“一般-大气（Q0）”。

## 6.2突发水环境事件分级

6.2.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质数量与临界量比值（Q）的计算方法见6-7。

表 6-7 涉水风险物质数量与其临界量比值（Q）计算表

| 风险物质名称 | 临界量（t） | 最大储存量 （t） | 比值（Q） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 7.5 | 0.33（折纯0.1023） | 0.01364 |  |
| 硫酸 | 10 | 0.18 | 0.018 |  |
| 硝酸 | 7.5 | 0.01 | 0.00133 |  |
| 磷酸 | 10 | 0.02 | 0.002 |  |
| 乙酸 | 10 | 0.09 | 0.009 |  |
| 甲醇 | 10 | 0.05 | 0.005 |  |
| 乙腈 | 10 | 0.1 | 0.01 |  |
| 氨水 | 10 | 0.4 | 0.04 |  |
| 酒精 | 500 | 8 | 0.016 |  |
| 机油 | 2500 | 2 | 0.0008 |  |
| 八角茴香油 | 2500 | 0.32 | 0.000128 | 油类物质 |
| 二甲基硅油 | 2500 | 0.29 | 0.000116 | 油类物质 |
| 司班60 | 2500 | 0.03 | 0.000012 | 油类物质 |
| 生物碱 | 5 | 0.5 | 0.1 | 健康危险急性毒性物质 |
| 合计 |  |  | 0.216026 |  |

通过表6-7计算，公司的涉水风险物质数量与临界量比值Q值为0.216026，记作Q0。

6.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

生产工艺过程含有风险工艺和设备情况同6.1.2，因此生产工艺过程评分记作5分。

- 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况见表6-8。

表6-8企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防流失措施；且 2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 氨水储存区应修建围堰 | 8 |
|  | 有任一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截留措施不符合上述任一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | 1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 污水处理站有足够的空余容量 | 0 |
|  | 有任一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | 1）不涉及清净废水；或 2）厂区内清净废水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急状况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 |  | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任一个环境风险单元的清净废水系统防控措施不符合上述2）要求的。 | 8 |  |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | 1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设有切换阀，正常情况阀门关闭，防止受污染的雨水外排，池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； 2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物、受污染的消防水等流入排洪沟的措施。 | 0 | 风险单元不涉及雨水 | 0 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水外排时； ①受污染的循环冷却水、雨水、消防废水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或者雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 |  | 0 |
|  | 涉及废水外排，但不符合上述2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 发生排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 综合废水处理站处理后排入鸡冠石污水处理站处理 | 6 |
|  | - 依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - 进入工业废水集中处理厂；或 - 进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | - 直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 - 进入城市下水管道再进入江、河、湖、库或再进入海域；或 - 未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - 直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | 1）不涉及危险废物的；或 2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 14 |

（3）企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

企业生产工艺过程与水环境风险控制水平、评估指标分级分别见下表6-9与表6-10。

表6-9  企业生产工艺过程与环境风险控制水平评估指标

| 评估指标 | 分值 | 西南药业得分 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况 | 30分 | 5分 |
| 气环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况 | 70分 | 14分 |
| 合计 | 100分 | 19分 |

表6-10企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

| 工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M≤25 | M1类水平 |
| 25＜M≤45 | M2类水平 |
| 45＜M≤60 | M3类水平 |
| M＞60 | M4类水平 |

西南药业股份有限公司生产工艺过程与水环境风险控制水平为M1类水平。

6.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

西南药业股份有限公司雨水排放口距嘉陵江3100米，下游10公里范围内属于饮用水保护区。

所在区域水环境风险受体情况具体划分情况见表6-11。

表6-11  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 划分标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 类型1 （E1） | 1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源地保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流量计算）内涉及跨国界的 | 企业雨水排口、清净废水排口下游10公里流经范围内有集中式饮用水水源地保护区 |
| 类型2 （E2） | 1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家和省级水产种植资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； 2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； 3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |  |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2 的 |  |

通过上述分析得到，西南药业股份有限公司水环境风险受体敏感程度类型为类型1，记为E1。

6.2.4突发水环境事件风险等级确定

通过对西南药业的实际情况计算涉及风险物质数量与临界量比值，由表6-7可知西南药业水环境风险等级为“一般-水（Q0）”

## 6.3企业突发环境事件风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），西南药业股份有限公司突发环境事件分析等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

## 6.4企业风险等级调整

6.4.1企业突发环境事件风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险等级分级方法》（HJ941-2018）,西南药业的环境风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

6.4.2企业突发环境事件风险等级调整

根据《企业突发环境事件风险等级分级方法》（HJ941-2018）关于风险等级调整的规定，近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

西南药业近三年内未因环境安全原因受到环保部门处罚，风险等级不做调整，因此最终风险等级为: 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

## 6.5企业突发环境事件风险评估结论

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境风险评价技术导则》并参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等法律法规，对西南药业股份有限公司提供的相关资料进行了严格审查并对其现场进行了认真的踏勘；采用突发环境事件环境风险等级评估对公司的环境风险现状进行了定性、定量评价，据此提出相应的完善计划。形成如下评价结论：

（1）存在环境风险物质为盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、甲醇、乙腈、氨水、酒精、八角茴香油、二甲基硅油、司班60、机油（含废机油）、生物碱。

（2）根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）对西南药业股份有限公司的实际情况进行分析，计算涉及环境风险物质数量与临界量比值，分析生产工艺过程与环境风险控制水平，调查环境风险受体敏感性，依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）确定西南药业的环境风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

（3）通过对环境风险控制措施的差距分析，在环境风险管理制度、监控预警措施、环境风险防控工程措施以及环境应急能力四个方面提出了详细的完善措施计划。

西南药业股份有限公司目前现有环境风险防控与应急措施满足防范突发环境事件的要求，为环境风险可控。在完成本报告提出的整改措施后，风险防控能力将得到进一步提升。

# 附录

附件1 危险物质特性表

附件2 公司应急联系电话

附件3所在地理位置图；

附件4 总平面布置图

附件5疏散线路图

附件6 应急物资分布图

附件7雨污管网图

附件8周边环境现状图；

附件1 危险物质特性表

附件1-1硫酸安全技术特性表

| 标识 | 中文名 | 硫酸 | 英文名 |  |  | sulfuric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2SO4 | 危货及UN编号 |  |  | 81007 ；1830 |  |  |
| 理化 特性 | 相对密度 [水=1] | 1.83 | 相对密度 [空气=1] |  |  | 3.4 |  |  |
|  | 外观性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸 点，℃ | 330.0 | 熔 点，℃ |  |  | 10.5 |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪 点，℃ | -- | 爆炸极限，%(V/V) |  |  |  | -- |  |
|  | 引燃温度，℃ | -- | 临界压力，MPa |  |  |  | -- |  |
|  | 火灾危险类别 | -- | 爆炸危险组别/类别 |  |  |  | -- |  |
|  | 危险特性 | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 急性毒性 | LD50(mg/kg,大鼠经口) |  | 2140 | LC50（mg/m3，大鼠吸入） |  |  | 510，2小时 |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-2 盐酸安全技术特性表

| 标识 | 中文名 | 盐酸 ；氢氯酸 | 英文名 |  |  | hydrochloric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | HCl | 危货及UN编号 |  |  | 81013 ；1789 |  |  |
| 理化 特性 | 相对密度 [水=1] | 1.20 | 相对密度 [空气=1] |  |  | 1.26 |  |  |
|  | 外观性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸 点，℃ | 108.6(20%) | 熔 点，℃ |  |  | -114.8(纯) |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪 点，℃ | -- | 爆炸极限，%(V/V) |  |  |  | -- |  |
|  | 引燃温度，℃ | -- | 临界压力，MPa |  |  |  | -- |  |
|  | 火灾危险类别 | -- | 爆炸危险组别/类别 |  |  |  | -- |  |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 急性毒性 | LD50(mg/kg,大鼠经口) |  | -- | LC50（mg/m3，大鼠吸入） |  |  | -- |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。本品铁路运输时限使用有像胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-3 硝酸安全技术特性表

| 产品名称 | 硝酸 |
| --- | --- |
| 理化性状和用途 | 无色液体，易挥发有刺激性。浓硝酸（98％）在空气中有“发烟”现象，此烟为五氧化二氮即硝酐，在空气中与水汽形成硝酸雾，不久即分解，其中最主要的是二氧化氮。工业硝酸常呈黄色，是溶有二氧化氮之故。浓硝酸加热时有硝酸蒸汽，密度：2.2，不久也分解，主要成为二氧化氮。用于制造氮肥、黄色炸药、药品。也用作工业上的酸洗剂及试剂。 |
| 毒性 | 对皮肤、粘膜有强烈的刺激作用。最高容许浓度：5 mg/m3（以NO2计）。 |
| 短期过量 暴露的影响 | 吸入：吸入硝酸气雾引起呼吸道刺激症状。大量吸入可引起肺水肿。眼睛接触：硝酸液溅入眼内，可产生化学灼伤。皮肤接触：硝酸液接触皮肤，可引起化学灼伤。皮肤灼伤后呈黄色逐渐变为褐色最后呈黑色。 |
| 长期暴露的影响 | 长期吸入低浓度硝酸气雾。，能引起牙齿酸蚀症及慢性阴塞性肺病 |
| 火灾和爆炸 | 火灾危险性极大，氧化力强，与还原剂反应时可引起火灾和爆炸。 |
| 化学反应性 | 硝酸是强氧化剂，可使许多有机物氧化而焦化 |
| 人身防护 | 吸入：工作环境中硝酸气雾超过暴露限值时应佩戴有黄色色标滤毒盒（罐）的防毒面具。 眼睛：带化学防溅眼镜。 |
| 急救 | 吸入：将患者移离现场至空气新鲜处，保温、安静，必要时吸氧。 眼睛：用大量清水冲洗至少20分钟。 皮肤：迅速脱去污染衣服，用大量清水冲洗污染皮服皮肤。然后用5%碳酸氢钠溶液湿敷。 |
| 储存和运输 | 将硝酸储存于密闭的容器内，放置于有通风设备的阴凉地方，远离禁忌物和工作场所。存放场所应有防酸地面和排水设施。 |
| 安全和处理 | 有良好的通风条件和有效的防护用品，备有硝酸吸着物，以抑止溢泄。用苏打粉或石灰中和残剩物质， 处理的肥料可在指定地点深埋，遵守环境保护法。 |

附件1-4酒精安全技术特性表

| 标识 | 中文名 | 乙醇 |  | 英文名 |  | Alcohol dehydrated |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C2H6O2 |  | 危货及UN编号 |  | 32061；1170 |  |
| 理化 特性 | 相对密度 （水=1） | 0.79 |  | 相对密度 （空气=1） |  | 1.59 |  |
|  | 外观性状 | 无色液体，有酒香。 |  | 沸 点，℃ |  | 78.3 |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |  | 熔 点，℃ |  | -114.1 |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪 点，℃ | 12 |  | 爆炸极限(%) |  | 3.3—19.0 |  |
|  | 引燃温度，℃ | 363 |  | 最大爆炸压力，MPa |  |  |  |
|  | 火灾危险类别 | 甲类 |  | 爆炸危险组别/类别 |  | T / A |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂种类 | 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 急性毒性 | LD50 (mg/kg，大鼠经口) |  |  | LC50 (mg/m3，大鼠吸入) |  |  |
|  | 健康危害 | 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3） |  |  |  |  |  |
|  |  | 人长期口服中毒剂量的乙醇，可见到肝、心肌脂肪浸润，慢性软脑膜炎和慢性胃炎。对中枢神经系统的作用，先作用于大脑皮质，表现为兴奋，最后由于延髓血管运动中枢和呼吸中枢受到抑制而死亡，呼吸中枢麻痹是致死的主要 |  |  |  |  |  |
|  | 防护处理 | 工作现场禁止吸烟 |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |
| 储存 运输 注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |  |  |  |

附件1-5磷酸安全技术特性表

| 产品名称 | 硝酸 |
| --- | --- |
| 理化性状和用途 | 分子式：H3PO4；分子量：98．00；CAS：7664—38—2；外观与性状：纯 磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。熔点(℃)：42．4；相对密度(水=1)：1．87；溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇；稳定性：稳定；禁忌物：强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物;燃烧(分解)产物：氧化磷。危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品。 主要用途：用于制药、颜料、电镀、防锈等。 |
| 危害信息 | 【危害特性】遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产 生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 【健康危害】侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。健康危害：蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 |
| 储运注意事项 | 储运注意事项:容器必须密封，宜专仓专储，并保持干燥。远离火种、热源。 切忌与酸类混储混运。应与食用化工原料、易燃、可燃物等分开存放。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，中途不得停驶。 |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15 分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 【灭火方法】 灭火方法: 用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。 【泄漏应急处置】 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。合理通风，不要直接接触泄漏物，避免扬尘，小心扫起，移至大量水中，加过量次氯酸钠，静置24小时，稀释后放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |

附件1-6乙酸安全技术特性表

| 标识 | 中文名 | 乙酸；醋酸 |  |  |  | 英文名 | Acetic acid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C2H4O2 |  |  |  | 危规号及UN编号 | 81601；2789 |  |
| 理化性质 | 相对密度 [水=1] | 1.05 |  |  |  | 相对密度 [空气=1] | 2.07 |  |
|  | 外观性状 | 无色透明液休，有刺激性酸臭 |  |  |  | 沸 点，℃ | 118.1 |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳 |  |  |  | 熔 点，℃ | 16.7 |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性 | 闪 点，℃ | 39 | 爆炸极限 |  |  |  | 4.0～17.0% |  |
|  | 引燃温度，℃ | 463 | 最大爆炸压力，Mpa |  |  |  | ―― |  |
|  | 火灾危险类别 | 乙 | 爆炸危险组别/类别 |  |  |  | ⅡA/T 1 |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有引起爆炸的危险。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂种类 | 雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及 健康危害 | 急性毒性 | LD50(mg/kg,大鼠经口) |  | 3530 | LC50（mg/m3，小鼠吸入） |  |  | 13791，1小时 |
|  | 健康危害 | 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3） |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | 吸入醋酸蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护处理 | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿防酸碱塑料工作服。戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生量盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。冬天要做好防冻工作，防止冻结。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-7甲醇安全技术特性表

| 特别警示 | 有毒液体，可引起失明、死亡。 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、酮类、苯等有机溶剂。分子量32.04，熔点-97.8℃，沸点64.7℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.1，临界压力7.95MPa，临界温度240℃，饱和蒸气压12.26kPa(20℃)，折射率1.3288，闪点11℃，爆炸极限5.5%～44.0%（体积比），自燃温度464℃，最小点火能0.215mJ。主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂、溶剂等。 |
| 危害信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收。急性中毒：表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等，重者出现昏迷和癫痫样抽搐，直至死亡。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害，重者引起失明。 慢性影响：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视觉损害。皮肤反复接触甲醇溶液，可引起局部脱脂和皮炎。 解毒剂：口服乙醇或静脉输乙醇、碳酸氢钠、叶酸、4-甲基吡唑。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3)：25(皮)；PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：50(皮)。 |
| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【操作安全】 （1）打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 （2）设备罐内作业时注意以下事项：进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作业前必须严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。做到物料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行灯不符合规定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施不进入；入罐作业前 30分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物质浓度及氧含量合格方可进入作业。视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业；在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具留在罐内。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）甲醇装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输车辆应配备2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。不准在有明火地点或人多地段停车，高温季节应早晚运输。 （3）在使用汽车、手推车运输甲醇容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、 滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 （4）甲醇管道输送时，注意以下事项：甲醇管道架空敷设时，甲醇管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上；在已敷设的甲醇管道下面，不得修建与甲醇管道无关的建筑物和堆放易燃物品；管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω；甲醇管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； 甲醇管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定；室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。 |
| 应急处理原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |

附件1-8乙晴安全技术特性表

| 产品名称 | 乙晴 |
| --- | --- |
| 理化性状和用途 | 外观与性状：无色液体，有刺激性气味。 溶解性：与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂。熔点(℃)：-45.7 沸点(℃)：81.1 爆炸上限%(V/V) ：16.0 爆炸下限%(V/V)：3.0相对密度(水=1)：0.79 主要用途：用于制维生素B1等药物，及香料、脂肪酸萃取等。 |
| 危害信息 | 健康危害： 急性中毒症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸 痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。 燃爆危险：本品易燃。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 危险特性和消防措施 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引 起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、 二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |
| 泄漏应急处理 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建 议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

附件1-9氨水安全技术特性表

| 产品名称 | 氨水 |
| --- | --- |
| 理化性状和用途 | 外观与性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 pH值: 11.7（1%溶液） 熔点(℃): 无资料 沸点(℃): 无资料 相对密度(水=1): 0.91 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 饱和蒸气压(kPa): 1.59(20℃) 临界压力(MPa): 无资料 辛醇/水分配系数: 无资料 闪点(℃): 无意义 引燃温度(℃): 无意义 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 溶解性：溶于水、醇。 主要用途：用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等。 |
| 危险特性 | 危险性类别：第8.2类 碱性腐蚀品 侵入途径：吸入、食入 健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和喘息等；重者发生喉头 水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。 慢性影响 反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 环境危害：对水生生物有毒作用。 燃爆危险：其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |
| 急救措施 | 肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感， 就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有 不适感，就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼 吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性和消防措施 | 险特性：易分解放出氨气, 温度越高, 分解速度越快, 可形成爆炸性气氛。 有害燃烧产物：氮氧化物。 灭火方法：采用水、雾状水、砂土灭火。 灭火注意事项及措施：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 泄漏应急处理 | 应急行动：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风 向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 |
| 操作注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门 培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相 对湿度不超过80％。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |

附件2 应急联系电话

| 序号 | 应急组织机构 | 职 务 | 姓 名 | 所在单位部门及职务 | 通讯联络方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 手机 | 座机 |
| 1 | 应急指挥部 | 总指挥 | 鲜亚 | 董事长 | 13883688671 |  |
|  |  | 副总指挥 | 徐志谦 | 总经理 | 13308393380 |  |
|  |  | 成员 | 丁朝海 | 保卫部负责人 | 13883316666 |  |
|  |  |  | 徐辉 | 安全环保部部负责人 | 13512348912 |  |
|  |  |  | 张文辉 | 储运部负责人 | 15823930019 |  |
| 2 | 应急处置组 | 组长 | 徐辉 | 安全环保部部负责人 | 13512348912 |  |
|  |  | 副组长 | 张瑀桐 | 安全环保部成员 | 15978999141 |  |
|  |  | 成员 | 李静 | 安全环保部成员 | 17749976672 |  |
|  |  |  | 张悦 | 安全环保部成员 | 13330222608 |  |
|  |  |  | 黎登英 | 安全环保部成员 | 15842361380 |  |
| 3 | 应急监测组 | 组长 | 刘周志 | 动力车间负责人 | 15123001812 |  |
|  |  | 成员 | 崔玉婷 | 污水处理站负责人 | 17774973021 |  |
|  |  |  | 龙波 | 污水处理站成员 | 15823314011 |  |
|  |  |  | 杜宇 | 污水处理站成员 | 18896083328 |  |
| 4 | 警戒疏散组 | 组长 | 丁朝海 | 保卫部负责人 | 13883316666 |  |
|  |  | 成员 | 石磊 | 保卫部成员 | 13436043716 |  |
|  |  |  | 赵德枢 | 保卫部成员 | 15025419636 |  |
|  |  |  | 袁华 | 保卫部成员 | 18723180846 |  |
|  |  |  | 陈亮 | 保卫部成员 | 15023159509 |  |
| 5 | 综合协调组 | 组长 | 张文辉 | 储运部负责人 | 15823930019 |  |
|  |  | 成员 | 陈有强 | 储运部成员 | 15023743615 |  |
|  |  |  | 苏庆春 | 储运部成员 | 18983710866 |  |
|  |  |  | 邓江 | 储运部成员 | 13062321246 |  |
|  |  |  | 傅建国 | 储运部成员 | 18996151782 |  |

外部救援单位及政府有关部门电话

1.公安交警电话号码：122

2.消防部门电话号码：119

3.医疗急救电话号码：120

4.覃家岗街道：65304066

5.沙坪坝区应急办：65476001

6. 沙坪坝区生态环境局：65662060

7.沙坪坝区应急局局：65465906/65476001

8.沙坪坝区生态环境监测站：023-65306246

9.重庆市生态环境局举报中心：12369

10.重庆市生态环境局：023-89181997

11.重庆市应急局：023-67501209

12.重庆市救灾办公室：63854444

13.重庆市环境监测中心：023-89031750

14.电力局值班电话：40234345

15.天然气公司24小时值班电话：40715272

附件3公司地理位置图

西南药业股份有限公司

附图4 总平面布置图

附图4  总平面布置图

附图5  应急疏散线路图

附图5  应急疏散线路图

酒精库

附图6应急物资分布图

分布点

附图6  应急物资分布图

酒精库

附图7雨污管网图

附图8周边环境关系图